附件4

基于多能源要素协同的有源配电网智能化

关键技术榜单

（指南代码：3160401）

一、提出背景

河北省是用电大省，2020年全社会用电量全国第五。其中有源配电网作为联结大电网与用户侧等“源网荷储”多能源要素的纽带发挥重要作用，但它的协同互动存在一系列“卡脖子”难题，如海量感知设备高效接入、多主体协同互动、运行方式无缝切换、跨域数据交互共享等。亟需运用数字孪生等新技术，建成感知设备敏捷联接、实时业务高效处理、数据融合优化服务、高级应用智能协同的数字化运行体系，构建以能源互联网为纽带的新型生产关系，有效支撑水火风光互补互济、“源网荷储”协同互动，带动上下游产业链转型升级，服务“双碳”目标战略落地，支持我省经济社会高质量发展。

二、研究内容

本项目旨在针对有源配电网“源网荷储”多能源要素协同互动问题，集成海量物联网感知终端高并发接入与关键数据复用技术，推动区域配电网多业务高效融合，基于企业中台的有源配电网数字孪生体管理平台构建与业务场景生成技术，实现有源配电网中多能源要素特性的动态匹配、协同及预防性控制，基于数字孪生隐性关联的能源数据模型与产品智能分析技术，实现数据产品的技术模型评估和质量评价，建成有源配电网数字孪生平台系统。

三、考核指标

构建有源配电网多源信息接入网络架构，研制综合边缘代理装置，支持含新能源的多元异构数据有效接入和多重复用，保证端到端单向通信时延<10ms。构建基于企业中台的有源配电网设备、系统双层级的数字孪生管理应用平台，数字孪生模型仿真关键运行指标与实际值误差小于10%。建成支持PB级数据规模和千万级特征的数据分析能力，支持万级以上并发，形成面向有源配电网多元互动的能源数据产品质量评价体系。技术成果在示范场景数量不低于3个。